Lenker/Riser Tausch Diese Seite drucken

Erst mal was ihr an Material benötigt: 1. Den neuen Lenker, würde Zoll Lenker empfehlen, diese passen nämlich in die Original Riser. (besser gleich mit Tüv- gutachten) 2. Die neuen Griffe, natürlich für Zoll wenn ihr Zoll Lenker nehmt. Hierbei wäre es praktisch wenn man sich Arbeit ersparen möchte, welche mit Gaszugaufnahme zu kaufen, wenn dieses nicht vorhanden ist, geht´s auch! Allerdings mehr Arbeit. 3. Evtl. Neue Riser (denkt an ein Gutachten, soll aber auch ohne gehen), wenn möglich mit M14 Gewinde, da die Original Buchsen für M14 Schrauben gebohrt sind.(sonst braucht ihr Hülsen die das maß überbrücken, damit der Lenker auch fest genug sitzt, und nicht hin und her in der Bohrung wackelt) Ihr benötigt folgendes Werkzeug: 1. Schraubenschlüssel verschiedener Größen, Inbusschlüssel. 2. Bei Griffen die im inneren Gummi beschichtet sind, einen Eimer mit Spüle und heißem Wasser 3. Ne Feile und Patex, Säge 4. Wer´s hat Teflonspray(oder Öl), Spüli 5. Messschieber oder Lineal 6. Körner, Akkubohrer und 5mm Bohrer So alles zusammen? Fangen wir an: Zunächst montier ihr den Lenker von den Risern und legt in nach vorne auf den Frontfender. (vorher natürlich eine Decke drauflegen, und die Kabelbinder abknipsen) Wenn ihr neue Riser braucht geht's hier weiter ansonsten überspringen! Jetzt schraubt ihr die Riser los (unten die Hutmutter 19er Schlüssel). Bei mir waren die fest gerostet, habe einfach den neuen Lenker (als Hebel verwendet) genommen, die Seite wo der festsitzende Griff drauf soll in einen Riser gespannt und ihn gedreht. Wir haben dies mit zwei Mann gemacht da er so fest gerostet war!! Nun nehmt ihr die neuen Riser und schraubt sie fest. (Falls die kein M14 Gewinde haben müsst ihr vorher in die Buchsen Hülsen einschlagen die ca. 38mm lang sind) Nun den neuen Lenker anschrauben. Als erstes habe ich am alten Lenker den Bremsflüssigkeitsbehälter abgeschraubt um am neuen befestigt. Dann baut ihr den Gasgriff ab. Hierzu einfach die Lenkerenden rausschrauben. Das Gehäuse vom Starter etc an den beiden Kreuzschlitzschrauben aufschrauben und den Gasgriff aus seiner Verankerung lösen. Am Gehäuse des Starters befindet sich eine kleine Nase an der Lenkerdurchführung. Das Loch hierfür könnt ihr nun im Originallenker sehen. Da meine Griffe gleiche Länge wie die Originalen hatten, habe ich einfach die Bohrung auf den neuen Lenker übertragen. (vorher körnen damit ihr nicht mit dem Bohrer weglauft). Das lösen des Gummis vom Gasgriff geht ganz einfach. Mit einem Schraubenzieher einfach zwischen Gummi und griff und ein bisschen Spüli hinein. Ruckzug ist der ab. Den neuen Griff auf den Gaszug zu bekommen gestaltet sich da schon schwieriger. Bei mir war es so, dass ich die ganzen Nasen mit einem Messe weg geschnitten habe und mit der Feile nachbearbeitet habe. Dann muss der der große Außendurchmesser der vorm ersten verchromten sitzt auf den einheitlichen Durchmesser rund runter gefeilt werden. Den neuen Griff sollte er mit Gummi inne beschichtet sein habe ich die Zeit in einem Eimer mit heißen Wasser liegen, dadurch wird das Gummi geschmeidig. Wenn ihr dann mit feilen fertig seit nehmt ihr den griff aus dem Wasser, streicht ihn innen mit Spüli ein und versucht den Gaszug einzupressen. Bei mir ging das ganz gut und er sitzt bombenfest! Nun ein bisschen Trocknen lassen. In der Zeit könnt ihr schon mal den Rest demontieren! Für den festen Griff einfach mit einem Schraubenzieher zwischen Lenker und Gummi gehen, einmal rund um und ein bisschen Spüli einsprühen und ab ist er. Nun noch das Blinkerschalter Gehäuse abbauen und den Spiegelhalter abschrauben und vom Lenker abziehen. In Retour auf den neuen Lenker bauen. Bei dem Zwischenstück aus Chrom habe ich einfach die Aufnahme des Gummis abgesägt und flach gefeilt. Es wieder zwischen Gehäuse und neuen Griff geschoben! Den Neuen Griff (fester) habe ich einfach mit ein bisschen Patex aufgeklebt. Ob ihr dieses so machen wollt bleibt euch überlassen. Nun ist die Linke Seite schon fertig. Jetzt wieder zum getrockneten Gasgriff. In retour wie ihr ihn abgebaut habt wieder zusammensetzen. Zwischen Lenker und Griff habe ich ein bisschen Teflon Spray gemacht. Fertig ist der neue Lenker mit neuen Griffen! Zur Info ich habe, ich habe ne Dragbar middle von LSL verbaut, die Griffe von Louis und Riser der Firma Hagen 6" die mir Lobo freundlich wie er nun mal ist überlassen hat. Teflonspray: Dieses Zeug benutze ich deshalb, weil es beständiger als Öl ist eine gute Schmierwirkung hat und Materialien aus Gummi etc nicht angreift (wie Öl dies tut). Ich hoffe ich kann ein paar Leuten hiermit weiterhelfen Gruß Chris

mailto:Drag-rider@gmx.de

Montageanleitung Griffe

8 nützliche Tipps zum Thema "Griffe erneuern" : - Um den alten Griff zu entfernen, diesen mit dem Schraubendreher anheben und etwas Bremsenreiniger untersprühen. Alternativ kann auch mit einer Einwegspritze Benzin oder bei empfindlichen Foam-Griffen besser eine Spülmittellösung untergespritzt werden. Achtung: Benzin oder Bremsenreiniger kann einen Schaumstoffgriff auflösen! - Einige Hersteller sichern den linken Griff mit einer Klebung an der Armatur. Diese dann vorsichtig mit demTeppichmesser öffnen. - Läßt der Griff sich noch nicht abziehen, schiebt man ihn mit einem 24er Maulschlüssel von der inneren Kante her vom Lenker. Das geht besser als das Hebeln mit dem Schraubendreher! Aber immer darauf achten, die Armatur nicht zu beschädigen oder zu verkratzen. - Sollen die alten Griffe nicht mehr wiederverwendet werden, kann man sie auch mit dem Teppichmesser der Länge nach aufschneiden und abnehmen. Auf der Gasgriffseite vorsichtig schneiden, denn der Drehgriff unter dem Gummi ist meist aus Kunststoff ge- fertigt! - Neue Gummigriffe vor der Montage etwas erwärmen, dann werden sie flexibel. Gibt man sie in ein warmes Spüli-Bad, lassen sie sich besonders leicht aufschieben - die gewünschte Festigkeit tritt dann allerdings erst nach längerer Trocknung ein (ca. 1 Tag) ! Auch Benzin oder Bremsenreiniger erleichtert die Montage, sie trocknen schneller ab, sind aber nicht für Schaumstoffgriffe geeignet (s.o.). - Um Foam-Grips sicher zu fixieren, klebt man sie am besten mit etwas Pattex® an. - Vor der Montage von Aluminium-Griffen prüft man zunächst, wieviel Spiel diese am Lenker bzw. am Gasgriff haben. Das Spiel gleicht man mit Malerband aus, bis sich die Griffe satt aufschieben lassen. Nun die Madenschrauben mit Schraubensicherung bestreichen und anziehen. Achtung: Bei Kunststoff-Gasdrehgriffen die Schrauben nicht zu tief hineindrehen, sonst hemmt der Griff. Lieber eine Lage mehr Malerband unter-kleben. - Bei der Montage von Heizgriffen muß der Gasdrehgriff hin und wieder etwas modifiziert werden, um den passenden Umfang zu erreichen. Ist er zu groß, kann mit einer Feile oder dem Teppichmesser etwas Material abgetragen werden. Ist er zu klein, schneidet man Plastikstreifen von einer geeigneten Verpackung ab und klebt sie mit Sekunden- kleber auf - Klebeband würde durch die Wärme des Griffes später nicht gut halten. Die Heizgriffe selbst fixiert man am besten mit Pattex.®

| Neue Griffe für die Dragstar? von elsi_NRW |  |
| --- | --- |
| elsi_NRW [Starbiker] Wednesday, den 11.06.2003 19:35 | Hallo zusammen, Da ich, was den Lenker angeht, jetzt einigermaßen aufgeschlaut bin, geht es jetzt um neue Griffe für den neuen Lenker. Welche habt ihr montiert? Woher habt ihr sie? Wie war die Montage? Ist Gaszugaufnahme erforderlich? BikersDank Georg |
|  | [ keine Bewertung möglich ] |
| Medusa_CH [Starbiker] Wednesday, den 11.06.2003 20:23 | Es gibt griffe die meistens passen auf die Originale. wenn du nur den Gummi des Gasgriff entfernst und den neuen griff über die Plastikbüchse stülbst brauchst du keine neuen Züge. . mein Gasgriff musste ich beim Feinmechaniker ausnehmen lassen. Ist aber eine kleine angelegenheit. gruss Peter Medusa_CH |
|  | [ user positiv bewerten ] [ user negativ bewerten ] |
| Homer S._HE [Starbiker] Wednesday, den 11.06.2003 21:53 | Hi elsi_NRW , ich will ja keine Werbung machen, aber schau mal bei Lexx im Onlineshop unter dem Stichwort Griffe nach. Jede Menge Auswahl. Viele passen, wie Medusa_CH schon gesagt hat, auf die okinolen Plastikbüchsen. Dann hast Du den wenigsten Stress. Viel Erfolg, cu on the road, ride on Homer S._HE |
|  | [ user positiv bewerten ] [ user negativ bewerten ] |
| Bart_NRW [Starbiker] Wednesday, den 11.06.2003 23:35 | Hallo Also ich habe ganz neue Griffe von Louis. Die sind eigentlich für ne Kawa, aber die passten in meine Gaszugaufnahme. Allerdings hab ich auch keine originale Aufnahme mehr. Plastics sind dadurch weg. Schau mal ob du beim abziehen der Griffe ein bißchen Oel oder was anderes glitschiges unter die Griffe spritzst. Dann bekommst du sie leichter ab Gruß Bart |
|  | [ user positiv bewerten ] [ user negativ bewerten ] |
| Drag-rider_NI [Starbiker*³] heute, 07:46 | Kann auch nur louis empfelen, unter do it yourself findest du die anleitung (lenker/riser tausch)wie´s geht, ist eigentlich ziemlich easy. Gruß chris |
|  | [ user positiv bewerten ] [ user negativ bewerten ] |
| monster_BW [Starbiker*³] heute, 07:53 | Hallo Hab die Griffe von Thunderbike e Teile, etwas teurer aber dafür ne saubere sache. Die sind dann auch nicht so Dick wie die anderen, machen ne schöne schlancke Linie am Lenker, hab dann auch gleich kellermänner montirt um das ganze noch ab zurunden. kann ich nur empfelen Gruß Klaus |
|  | [ user positiv bewerten ] [ user negativ bewerten ] |
| Tiass_BB [Moderator] heute, 08:38 | moin georg, also zum thema gfiffe gibts ja meiner meinung nach nur eine wahl...nicht wirklich preiswert aber den preis wert (was für ein tolles wortspiel) was die optik angeht! guck ma bei lexx nach den HOLE-griffen!! mußte aber die gasgriffaufnahme etwas mit dem dremel bearbeiten weils harley griffe sind! gruß von tias |
|  | [ keine Bewertung möglich ] |
| Duke_NRW [Moderator] heute, 09:29 | Hi! Die Griffe von Thunderbike sind wirklich gut. Eine weitere Alternative ist Falcon. Es geht halt nichts über Billet Griffe. cu on the road the duke |
|  | [ keine Bewertung möglich ] |
| LEXXcc [Experte] heute, 10:03 | Hallo elsi_NRW, habe eventeuell was für Dich. Melde Dich mal bei mir. Telefonnummer findest Du auf unserer Website (www.lexx.cc) Gruß LEXXcc |

| Lenkerumbau Dragstar Erfahrung? von elsi_NRW |  |
| --- | --- |
| elsi_NRW [Starbiker] Sunday, den 08.06.2003 21:45 | Hallo zusammen, Ich suche jemanden, der Erfahrungen mit Lenkerumbauten bei einer Dragstar hat (z.B. Oldstyle). Können z.B. alle orginal Leitungen (Bremse, Gaszug, Kupplung, Elektrik, etc.) beibehalten werden? Email: dragstar@georg-elsenheimer.de Bikergruß Georg |
|  | [ keine Bewertung möglich ] |
| Dragbert_MV [Moderator] Sunday, den 08.06.2003 21:53 | Hallo Georg, melde Dich bei Lexx, der hat das Teil schon verbaut und Dragrider_NI hat ne Lenkerdatenbank in der Mache. cu @ edersee DragBert |
|  | [ keine Bewertung möglich ] |
| lacky_HH [Starbiker] Sunday, den 08.06.2003 22:09 | moin elsi beim lsl 12 gedatt wemman n längern "pullback" z.b. fehling fh35 (glaub ich) will denn brauch man längere züge meine kabel konnt ich soweit ziehn dassat passte aber dann lucken da die enden von 2 steckern unter der steuerkopp-blende raus ich habbat so gelassen könnte man noch schwaddes iso band drum machn soweit mein wissen dazu n lsl 12 häddich noch wenne wiss....meld dich tö dirk |
|  | [ user positiv bewerten ] [ user negativ bewerten ] |
| DragCruise_SL [Starbiker] Monday, den 09.06.2003 14:48 | Hallo, Ich habe bei mir vor 2 Wochen ebenfalls den LSL Oldstyle eingebaut (mit neuen Griffen). Der Lenkerumbau ging ohne Probleme. Nur mit den Griffen war etwas Feilarbeit erforderlich, da der Durchmesser größer war als der Durchmesser bei den Originalgriffen. Ich habe auch sowas zum ersten Mal gemacht und ich war überrascht, wie einfach der Umbau ist. Grüsse Andreas Die Axt im Haus erspart den Rechtsanwalt :-) |
|  | [ user positiv bewerten ] [ user negativ bewerten ] |
| Medusa_CH [Starbiker] Monday, den 09.06.2003 15:02 | Hallo zusammen Der Lenker wenn die zoll stimmen ist kein Problem mit wechseln der ist das einfachste von allen Umbauten Gruss Peter Medusa_CH |
|  | [ user positiv bewerten ] [ user negativ bewerten ] |
| holla_SH [Starbiker] Monday, den 09.06.2003 20:44 | Hallo Georg, habe den LSL 10 (1.00 m breit) an der 650 mit original Risern. Null Problemo mit den orginal Leitungen. Passt alles wie angegossen., Gruß aus dem Norden Holger |
|  | [ user positiv bewerten ] [ user negativ bewerten ] |
| Nighthawk_NI [Moderator] Monday, den 09.06.2003 21:47 | ich hab den LSL 11 mit den original raisern drauf, war mit der kabelage so ein bisschen fummelig aber geht ohne probs viel spass beim schrauben Nighthawk ...man gönnt sich ja sonst nichts |